Análisis y Diseño de Sistemas.

Actividad de Clase

Codiseño

Alumno:

Andrés Eduardo Fabara C. – 1280728

Docente:

Fernando E. Saucedo L.

04/05/2026

Ejercicio

Diseñar un sistema embebido distribuido que detecte obstáculos y decida si detenerse, avanzar o esquivar, combinando un sensor ultrasónico (hardware) con visión por computadora (software en PC) usando una cámara.

### 1. Identificación de material

Para construir este sistema distribuido, necesitamos componentes que permitan la adquisición de datos físicos (sensores), el procesamiento de imágenes y la ejecución de acciones (actuadores).

Hardware (Sistema Embebido):

- Microcontrolador: Un Arduino, ESP32 o Raspberry Pi Pico (actuará como nodo esclavo o controlador de bajo nivel).

- Sensores: 1 Sensor ultrasónico (HC-SR04) para medición de distancia rápida y directa.

- Actuadores: 2 Motores DC con ruedas y un chasis de robot.

- Driver de Motores: Módulo L298N o L293D para controlar la potencia y dirección de los motores.

- Módulo de Comunicación: Cable USB (comunicación Serial) o módulo Wi-Fi/Bluetooth (si se usa ESP32) para enlazar con la PC.

Software (PC de control):

- Dispositivo de captura: Cámara web estándar o cámara IP montada en el robot.

- Entorno de desarrollo: Python (recomendado por su facilidad de integración).

- Librerías principales: * OpenCV (Visión por computadora para detección de obstáculos, líneas o colores).

  - PySerial o Sockets (Para la comunicación con el microcontrolador).

- Firmware del Microcontrolador: Código en C/C++ (Arduino IDE) para leer el sensor y controlar los motores según las órdenes recibidas.

### 2. Diagrama de flujo de decisiones

El sistema funciona con un lazo de control donde el hardware tiene prioridad en la seguridad (parada de emergencia) y el software toma decisiones de navegación complejas.

Diagrama de hardware/software

### 3. Asignación (Partición Hardware / Software)

En esta fase, dividimos qué tareas ejecuta el microcontrolador (Hardware) y cuáles la PC (Software), optimizando los recursos de cada uno.

| Tarea / Función | Asignación | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Lectura del sensor ultrasónico | Hardware (Microcontrolador) | Requiere medición de tiempos a nivel de microsegundos, ideal para un sistema de tiempo real (RTOS). |
| Control de motores (PWM) | Hardware (Microcontrolador) | Manejo directo de señales eléctricas y control de potencia a través del driver. |
| Freno de emergencia | Hardware (Microcontrolador) | La seguridad no puede depender de la latencia de red. Si el obstáculo está inminente, el hardware frena sin consultar a la PC. |
| Captura y procesamiento de imagen | Software (PC) | Requiere alta capacidad de cómputo (CPU/GPU) y memoria RAM, inviable para un microcontrolador básico. |
| Algoritmo de navegación (Cerebro) | Software (PC) | La lógica compleja de combinar la imagen y la distancia para decidir la trayectoria se programa más fácil y rápido en la PC. |

### 4. Refinamiento

El diseño inicial suele tener cuellos de botella que deben pulirse para que el sistema distribuido sea robusto:

- Latencia de Comunicación: Enviar datos entre la PC y el hardware toma tiempo.

Refinamiento: Usar un protocolo binario simple y ajustar los baud rates (ej. 115200 bps en Serial).

- Fallas de enlace (Fail-safe): ¿Qué pasa si la PC se congela o se desconecta el cable/Wi-Fi?

Refinamiento: Programar un temporizador en el microcontrolador. Si no recibe comandos de la PC en más de 500 ms, el sistema asume que se perdió la conexión y ejecuta la rutina DETENER.

- Fusión de Datos del Sensor: El ultrasónico detecta vidrio mientras que la cámara detecta baches o líneas en el suelo.

Refinamiento: El algoritmo de la PC debe usar una compuerta lógica OR para obstáculos. Si Cualquiera de los dos sensores reporta peligro, se toma acción.

### 5. Verificación

Para asegurar que el sistema cumple los requisitos, se deben realizar pruebas por etapas:

- Pruebas Unitarias (Hardware):

  - Verificar que el microcontrolador lea correctamente distancias usando una regla para comparar.

  - Forzar un obstáculo a menos de 15 cm y comprobar que los motores se detienen independientemente de la PC.

- Pruebas Unitarias (Software):

  - Alimentar la PC con fotos pregrabadas de la pista y verificar que el código de OpenCV detecte los obstáculos correctamente y arroje la decisión esperada (Izquierda, Derecha, Alto).

- Prueba de Integración:

  - Conectar la PC y el microcontrolador. Enviar comandos manuales desde la PC y verificar que el robot responda sin retrasos perceptibles.

- Prueba de Sistema (Prueba de campo):

  - Colocar el robot en una pista física.

  - Poner un obstáculo visual (ej. una caja roja). El robot debe esquivarlo.

  - Poner una pared repentina o un obstáculo ciego (ej. acrílico transparente). El ultrasónico debe detectarlo y el robot debe detenerse antes de chocar.

# Bibliografía

[1] Espressif Systems, “ESP32-WROOM-32E & ESP32-WROOM-32UE Datasheet,” version 2.0, Espressif Systems, Shanghai, China, 2020. [En línea]. Disponible: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.pdf

[2] SparkFun Electronics, “Ultrasonic Ranging Module HC - SR04,” Boulder, CO, USA. [En línea]. Disponible: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf

[3] G. Bradski and A. Kaehler, Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library, 1ª ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2008.